ПАО «Ростелеком»

Разработано Департаментом инсталляций и выездной технической поддержки корпоративных клиентов ПАО «Ростелеком»

Инструкция по подключению АРМ СЗО к сети ЕСПД

Москва 2022

- Назначение

Данный документ описывает порядок действий по подключению АРМ СЗО к сети ЕСПД:

- Подключение к ЕСПД АРМ (стационарные ПК, ноутбуки, МФУ, принтеры и т.д.), расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников образовательного учреждения через криптомаршрутизатор установленный в учреждении (Раздел 3.1 -  подключение к ЕСПД АРМ для схемы без ЦОС; раздел 4.1 – подключение к ЕСПД АРМ по схеме с ЦОС).

- Подключение к ЕСПД АРМ административно-хозяйственного и педагогического состава, не доступных для учеников без компонента «контент-фильтрации» (Раздел 3.2 - подключение к ЕСПД АРМ для схемы без ЦОС; раздел 4.2 – подключение к ЕСПД АРМ по схеме с ЦОС).

- Переключение ЛВС СЗО на ЕСПД (Раздел 3.4 - подключение к ЕСПД ЛВС для схемы без ЦОС; раздел 4.4 – подключение к ЕСПД ЛВС по схеме с ЦОС).

Важно! В рамках данной задачи строительство ЛВС на объектах СЗО не выполняется (за исключением организации линии от криптошлюза до роутера/коммутатора СЗО.

Важно! В случае необходимости строительства ЛВС в СЗО заполняется акт обследования (см. раздел 6. «Оформление документации»).

Важно! Требуется обязательное привлечение персонала СЗО участвующего в эксплуатации инфраструктуры СЗО для сопровождения работ.

Необходимые инструменты, оборудование, инструкции:

- IP-план (выдаётся координатором Мидл-офиса со стороны ПАО «Ростелеком»);

- Ноутбук (применяется в качестве тестового АРМ и для настройки оборудования СЗО), с приложением AnyDesk и com портом. Обеспечить возможность альтернативного выхода в интернет на ноутбуке (через мобильную сеть);

- Консольный кабель 9pin (DB9-RJ45, DB9-DB9 0-модемный и мама-папа желательно).

- Монтажный инструмент (набор отверток, обжимной инструмент RJ-45, разъёмы RJ-45);

- Кабель utp 4*2*0,52, 100 метров

- Коммутационные кабели медные (Витая пара c разъемами RJ-45);

- Мобильный телефон с установленным ПО WhatsApp, Telegram, ЕЦМ для возможности обмена сообщениями со специалистами ТП и работы с нарядами;

- Монитор с VGA – 1 шт (при необходимости настройки криптошлюза взять в СЗО)

- Клавиатура USB – 1 шт;

- USB накопитель, отформатированный в формат FAT32;

- PUTTY (или аналогичный, например, MobaXterm). Дистрибутив PUTTY доступен здесь: https://www.putty.org/;

- telnet client (компонент ОС Windows).

Для установки компонента telnet client, необходимо:

- Нажать сочетания клавиш Win+R;

- Ввести команду OptionalFeatures.exe и нажать клавишу Enter;

- В открывшемся окне («Компоненты Windows») выделить компонент Telnet Client и нажать кнопку «OK». Для установки компонента Telnet Client подключение к сети Интернет не требуется, необходимы права администратора

- Подготовительные работы

Перед началом проведения работ по подключению АРМ и ЛВС СЗО к сети ЕСПД необходимо:

- Убедиться доступности открытого сегмента ЕСПД с тестового АРМ (ноутбука).

Технологические инструкции по пуско-наладке и проверке открытого сегмента ЕСПД:

|  | Настройка АПКШ Континет |
| --- | --- |
|  | Настройка АПКШ S-terra |
|  | Настройка АПКШ ESR-200 |

- В случае отсутствия в СЗО системного администратора предупредить представителя СЗО о возможных рисках в работоспособности сети при переключении ЛВС СЗО на ЕСПД.

- Схема подключения СЗО к ЕСПД (без ЦОС)

В данном случае подключение существующей сети школы осуществляется в соответствии со следующей схемой:

Рисунок 2. Общая схема подключения к ЕСПД АРМ и LAN-сетей (объекты без реализации проекта

ЦОС)

  - Подключение к сети ЕСПД АРМ, расположенных в учебных классах с компонентом «контент-фильтрации»

|  | Важно! Перед выездом на объект необходимо уточнить у представителя СЗО кол-во АРМ которые требуется подключить к сети ЕСПД и сверить их кол-во с диапазоном выделенных IP адресов открытого сегмента для данного СЗО. Если количество АРМ превышает диапазон выделенных IP адресов, то предложить СЗО: 1. подтвердить необходимость в расширении диапазона выделенных IP адресов, при этом важно сообщить, что после расширения диапазона выделенных IP-адресов может перестать работать доступ к ЕСПД и потребуется перенастройка IP-адресации на всех подключенных к ЕСПД АРМ со статическими IP адресами*. Работы на объекте в данном случае выполняются только после отработки обращения со стороны ЦКиЗ. 2. выполнить частичное подключение АРМ СЗО к сети ЕСПД (при наличии технической возможности). *Для расширения диапазона выделенных IP адресов выездному сотруднику РТК, самостоятельно или через куратора/руководителя требуется сообщить на электронную почту ЦКиЗ региона о необходимости расширения диапазона IP адресов. В сообщении указать адрес СЗО, код СКЗИ, и желаемое кол-во хостов. |
| --- | --- |

| Маска подсети | Префикс маски | Количество подключаемых АРМ |
| --- | --- | --- |
| 255.255.255.0 | /24 | 253 |
| 255.255.255.192 | /26 | 61 |

Важно!  Локально-вычислительная сеть (ЛВС) СЗО с АРМ учащихся должны быть подключены через второй порт Криптошлюза. Сеть школы должна быть физически отключена от оборудования другого провайдера интернет (ЛОС).

Для доступа к сети ЕСПД необходимо на всех АРМ:

- настроить статической IP адрес из подсети LAN открытого сегмента (в соответствии с колонками «T» и «U» в таблице распределения IP – адресов «Школы_IP_план»)*;

*Актуальный IP-план расположен на ресурсе здесь:
https://openconf.rt.ru/pages/viewpage.action?pageId=12230783

- установить сертификат «контент-фильтрации»;

- настроить Proxy-сервер.

Для решения данной задачи создан ресурс https://espd.rt.ru с необходимым методическими рекомендациями по настройке АРМ.

Важно!  Зафиксировать адресный план при статической настройке оборудования СЗО (Раздел 6. Оформление документации. Акт выполненных работ, Приложение 1).

Описание полей таблицы «Школы_IP_план»:

IP адрес АРМ: диапазон из адресов «Открытый сегмент»;

Сетевая маска: определяется в зависимости от префикса выделенной сети;

IP адрес шлюза: указан в таблице в IP-плане;

DNS: адреса DNS-серверов 95.167.167.95, 95.167.167.96;

Пример работы с IP-планом: сеть 10.66.0.0/24, где /24 – префикс сети

Количество IP-адресов: 254шт.

Шлюз: 10.66.0.1

Диапазон IP адресов АРМ: 10.66.0.2 – 10.66.0.254

Маска: 255.255.255.0

Итого: 253 адреса + 1 адрес шлюза,

где 66 – номер региона.

Инструкции по настройке IP, Proxy-сервера и установке сертификата на АРМ школы:

|  | Общие рекомендации и ссылки на инструкции по установке сертификатов |
| --- | --- |
|  | Сертификат |
|  | Программа-установщик в автоматическом режиме для Windows |
|  | Инструкция по установке сертификата на Microsoft Windows 10 |
|  | Инструкция по установке сертификата на Microsoft Windows 7 или 8 |
|  | Инструкция по установке сертификата на Microsoft Windows XP |
|  | Как назначить статический ip-адрес на АРМ с Microsoft Windows 7, 8, 10, XP, Vista |
|  | Инструкция по установке сертификата на ALT Linux |
|  | Инструкция по установке сертификата на Android |
|  | Инструкция по установке сертификата на iOS |
|  | Инструкция по настройке прокси-сервера, статического ip-адреса и установке сертификата на MacOS |

  - Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного и педагогического состава без компонента «контент-фильтрации»

Важно! Все АРМ АХЧ должны быть подключены к ЕСПД через второй порт Криптошлюза.

Для доступа к ЕСПД без «контент-фильтрации» (полный доступ на все ресурсы интернет) на АРМ из административно-хозяйственного и педагогического состава, необходимо:

- настроить на АРМ статический IP адрес из подсети LAN открытого сегмента (в соответствии с колонками «T» и «U» в таблице распределения IP – адресов «Школы_IP_план»)*

*Актуальный IP-план расположен на ресурсе здесь:
https://openconf.rt.ru/pages/viewpage.action?pageId=12230783

- направить заявку на снятие «контент-фильтрации» в техническую поддержку ЕСПД на электронную почту mcszo@digital.gov.ru, приложив скан официального бланка с печатью школы и подписью директора. В заявке указать ip-адреса АРМ сотрудников, для которых нужно полностью отключить контент-фильтрацию и комментарий, что учащиеся не имеют доступа к этим АРМ;

Важно!

- Для доступа к ЕСПД, до момента исполнения заявки на снятие «контент-фильтрации», необходимо дополнительно установить на АРМ сертификат «контент-фильтрации» и настроить Proxy-сервер;

- На всех АРМ должен быть настроен строго статический ip-адрес из выделенного диапазона открытого сегмента.

- Зафиксировать адресный план при настройке оборудования СЗО (Раздел 6. Оформление документации. Акт выполненных работ, Приложение 1):

Пример письма для открытия полного доступа к ЕСПД без «контент-фильтрации»:

|  | Пример письма для открытия полного доступа к ЕСПД без контент-фильтрации на АРМ административно-хозяйственного и педагогического состава |
| --- | --- |

  - Предоставление доступа к необходимым заблокированным ресурсам из сети ЕСПД (охранно-пожарная сигнализация, тревожные кнопки вызова Росгвардии, бухгалтерские программы 1С, Видеонаблюдение, ВАТС и т.п. и т.д)

Чтобы открыть доступ к необходимым заблокированным ресурсам на АРМ/устройств СЗО, со стороны СЗО необходимо оставить заявку на техническую поддержку ЕСПД по электронной почте mcszo@digital.gov.ru. В заявке требуется указать: адрес СЗО, ip-адреса ресурсов, протоколы и порты назначения, до которых должен быть предоставлен доступ без контент-фильтрации.

Важно! В соответствии с ГК, в рамках предоставления услуги ЕСПД, не предусматривается открытие свободного доступа из сети Интернет к ресурсам СЗО, в связи с чем возможны случаи, когда работа тех или иных систем через сеть ЕСПД невозможна (например: СКУД).

  - Переключение ЛВС СЗО на ЕСПД

Для миграции сети СЗО в ЕСПД потребуется:

- Совместно с представителем СЗО путем поиска по патчкордам от ПК пользователей СЗО/ информации от представителя, определить - коммутационное оборудование, принадлежащее школе коммутаторы/маршрутизаторы), которое использует СЗО для работы (коммутатор школы).

- Получить от представителя свободный порт на коммутаторе принадлежащем сети СЗО (Коммутатор школы), который можно использовать в качестве UPLINK в сторону Криптошлюза РТК. Если представителя нет – определить самостоятельно, обязательно установить бирки и подписать!

- Зафиксировать по возможности! (фото, согласовав с представителем) состояние сетевых подключений на коммутаторе школы, состояние сетевых настроек переключаемого оборудования (ПК, орг.техника и др.оборудование), сохранить файлы конфигурации устройств сети СЗО или попросить это сделать представителя (если доступно) – на случай возврата конфигурации в случае неуспеха.

- Проложить патчкорд между выделенным портом коммутатора школы и портом LAN2 Криптошлюза РТК.  Подключить патчкорд в обозначенные порты оборудования (ком.школы<-> КШ РТК), убедиться, что с обеих сторон загорелись лампочки обозначающие подключение (на разных моделях коммутаторах это различные цвета индикации – обычно зеленый).

- Провести согласно инструкции п.3.1 конфигурацию ПК, убедиться в работоспособности услуги ЕСПД.

Важно! Предлагаемое техническое решение не имеет DHCP сервера. На всех устройствах СЗО требуется вручную настроить адресацию или предложить СЗО использовать собственные DHCP-Сервера, где можно будет использовать часть адресов сети ЕСПД для автоматической выдачи оборудованию.

Важно! СЗО со сложным построением сети, где переключение не будет успешно, потребуется рефакторинг и подключение к задаче подразделений развития.

Важно! Фиксировать проблемы и решения по ним на уровне координатора в СЦ/РФ/КЦ.

|  | Обязательно!!! Выполнить действия, указанные в разделе 5. «Проверка работоспособности услуги ЕСПД» и 6. «Оформление документации». |
| --- | --- |

- Схема подключения СЗО к ЕСПД (с ЦОС)

В данном случае подключение существующей сети школы осуществляется в соответствии со следующей схемой:

Рисунок 1. Общая схема подключения к ЕСПД АРМ и LAN-сетей (объекты по реализации проекта ЦОС)

  - Подключение к сети ЕСПД АРМ, расположенных в учебных классах с компонентом «контент-фильтрации»

|  | Важно! Перед выездом на объект необходимо уточнить у представителя СЗО кол-во АРМ которые требуется подключить к сети ЕСПД и сверить их кол-во с диапазоном выделенных IP адресов открытого сегмента для данного СЗО. Если количество АРМ превышает диапазон выделенных IP адресов, то предложить СЗО: 1. подтвердить необходимость в расширении диапазона выделенных IP адресов, при этом важно сообщить, что после расширения диапазона выделенных IP-адресов может перестать работать доступ к ЕСПД и потребуется перенастройка IP-адресации на всех подключенных к ЕСПД АРМ со статическими IP адресами*. Работы на объекте в данном случае выполняются только после отработки обращения со стороны ЦКиЗ. 2. выполнить частичное подключение АРМ СЗО к сети ЕСПД (при наличии технической возможности). *Для расширения диапазона выделенных IP адресов выездному сотруднику РТК, самостоятельно или через куратора/руководителя требуется сообщить на электронную почту ЦКиЗ региона о необходимости расширения диапазона IP адресов. В сообщении указать адрес СЗО, код СКЗИ, и желаемое кол-во хостов. |
| --- | --- |

| Маска подсети | Префикс маски | Количество подключаемых АРМ |
| --- | --- | --- |
| 255.255.255.0 | /24 | 253 |
| 255.255.255.192 | /26 | 61 |

В составе оборудования ЦОС могут использоваться как коммутаторы Eltex MES2324P, так и коммутаторы Eltex MES2428P. В первом случае подключение сети школы осуществляется к порту №23 или №24 коммутатора MES2324P, во втором – к порту №25 коммутатора MES2428P.

Для доступа к сети ЕСПД необходимо на АРМ, расположенных в учебных классах с компонентом «контент-фильтрации»:

- настроить статический IP адрес из подсети LAN открытого сегмента (в соответствии с колонками «T» и «U» в таблице распределения IP – адресов «Школы_IP_план») на стационарных АРМ, орг. технике и устройствах не поддерживающих получение ip-адресов по DHCP;*

*Актуальный IP-план расположен на ресурсе здесь:
https://openconf.rt.ru/pages/viewpage.action?pageId=12230783

- настроить динамический IP адрес на мобильных устройствах (DHCP);

- установить сертификат «контент-фильтрации»;

- настроить Proxy-сервер.

Для решения данной задачи создан ресурс https://espd.rt.ru с необходимым методическими рекомендациями по настройке АРМ.

Важно!  Зафиксировать адресный план при статической настройке оборудования СЗО (Раздел 6. Оформление документации. Акт выполненных работ, Приложение 1).

Описание полей таблицы «Школы_IP_план»:

IP адрес АРМ: диапазон из адресов «Открытый сегмент»;

Сетевая маска: определяется в зависимости от префикса выделенной сети;

IP адрес шлюза: указан в таблице в IP-плане;

DNS: адреса DNS-серверов 95.167.167.95, 95.167.167.96;

Пример работы с IP-планом: сеть 10.66.0.0/24, где /24 – префикс сети

Количество IP-адресов: 254шт.

Шлюз: 10.66.0.1

Диапазон IP адресов АРМ: 10.66.0.2 – 10.66.0.254

Маска: 255.255.255.0

Итого: 253 адреса + 1 адрес шлюза,

где 66 – номер региона.

Инструкции по настройке IP, Proxy-сервера и установке сертификата на АРМ школы:

|  | Общие рекомендации и ссылки на инструкции по установке сертификатов |
| --- | --- |
|  | Сертификат |
|  | Программа-установщик в автоматическом режиме для Windows |
|  | Инструкция по установке сертификата на Microsoft Windows 10 |
|  | Инструкция по установке сертификата на Microsoft Windows 7 или 8 |
|  | Инструкция по установке сертификата на Microsoft Windows XP |
|  | Как назначить статический ip-адрес на АРМ с Microsoft Windows 7, 8, 10, XP, Vista |
|  | Инструкция по установке сертификата на ALT Linux |
|  | Инструкция по установке сертификата на Android |
|  | Инструкция по установке сертификата на iOS |
|  | Инструкция по настройке прокси-сервера, статического ip-адреса и установке сертификата на MacOS |

  - Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного и педагогического состава без компонента «контент-фильтрации»

Для доступа к ЕСПД без «контент-фильтрации» (полный доступ на все ресурсы интернет) на АРМ из административно-хозяйственного и педагогического состава, необходимо:

- настроить статический IP адрес из подсети LAN открытого сегмента (в соответствии с колонками «T» и «U» в таблице распределения IP – адресов «Школы_IP_план») на стационарных АРМ, орг. технике и устройствах не поддерживающих получение ip-адресов по DHCP;*

*Актуальный IP-план расположен на ресурсе здесь:
https://openconf.rt.ru/pages/viewpage.action?pageId=12230783

- настроить динамический IP адрес на мобильных устройствах (DHCP);

- авторизоваться через ЕСИА;

Важно! Настройка Proxy-сервера и установка сертификата «контент-фильтрации» на данных АРМ не выполняется.

При открытии браузера пользователя перенаправляет на сайт https://esia.gosuslugi.ru, где ему необходимо ввести свои данные учётной записи. Учётная запись должна быть верифицирована (должна быть подтверждена и привязана в ЕСИА к ОО через ОГРН ОО), в противном случае пользователь получит ошибку.

Инструкции по авторизации на сайте Госуслуг:

|  | Инструкция для авторизации пользователей через Госуслуги |
| --- | --- |

  - Предоставление доступа к необходимым заблокированным ресурсам из сети ЕСПД (охранно-пожарная сигнализация, тревожные кнопки вызова Росгвардии, бухгалтерские программы 1С, Видеонаблюдение, ВАТС и т.п. и т.д)

Чтобы открыть доступ к необходимым заблокированным ресурсам на АРМ/устройств СЗО, со стороны СЗО необходимо оставить заявку на техническую поддержку ЕСПД по электронной почте espd_ce@rt.ru. В заявке требуется указать: адрес СЗО, ip-адреса ресурсов, протоколы и порты назначения, до которых должен быть предоставлен доступ без контент-фильтрации.

Важно! В соответствии с ГК, в рамках предоставления услуги ЕСПД, не предусматривается открытие свободного доступа из сети Интернет к ресурсам СЗО, в связи с чем возможны случаи, когда работа тех или иных систем через сеть ЕСПД невозможна (например: СКУД).

  - Переключение ЛВС СЗО на ЕСПД (ЦОС)

Для миграции сети СЗО в ЕСПД потребуется:

- Совместно с представителем СЗО путем поиска по патчкордам от ПК пользователей СЗО/ информации от представителя, определить коммутационное оборудование, принадлежащее школе коммутаторы/маршрутизаторы), которое использует СЗО для работы (коммутатор школы).

- Получить от представителя свободный порт на коммутаторе принадлежащем сети СЗО (коммутатор школы), который можно использовать в качестве UPLINK в сторону Криптошлюза РТК. Если представителя нет – определить самостоятельно, обязательно установить бирки и подписать!

- На коммутаторе ЦОС (Eltex 2ХXX по проекту ЦОС) использовать свободный медный порт (если есть бирка с «LANSHCOOL» использовать его, пропустив шаг с конфигурацией) на коммутаторе PОЕ Eltex 2ХXX установленный по проекту ЦОС.

- Выполнить конфигурацию свободного порта коммутатора PОЕ Eltex 2ХXX по предлагаемой инструкции подключившись по COM порту.

|  | Конфигурация коммутатора ELTEX |
| --- | --- |

- Зафиксировать по возможности! (фото, согласовав с представителем) состояние сетевых подключений на коммутаторе школы, состояние сетевых настроек переключаемого оборудования (ПК, орг.техника и др. оборудование), сохранить файлы конфигурации устройств сети СЗО или попросить это сделать представителя (если доступно)  – на случай возврата конфигурации в случае неуспеха.

- Убедиться в отсутствии второго DHCP сервера в мигрируемой сети СЗО (включить компьютер в школьную сеть, он не должен получить адрес, маску, GW, DNS. Сеть 169.х.х.х – не в счет), если получил dhcp-адрес – найти источник генерации и отключить от сети. (обычно модем/маршрутизатор/роутер стороннего оператора или оператора РТК типовой услуги Интернет) – предупредить представителя, о недопустимости совместного использования такого подключения в мигрируемой сети ЕСПД или о необходимости его перенастройки.

- Проложить патчкорд между выделенным портом коммутатора школы и свободным/сконфигуренным коммутатором ЦОС РТК.  Подключить патчкорд в обозначенные порты оборудования (ком.школы<-> ком.ЦОС), убедиться, что с обеих сторон загорелись лампочки обозначающие подключение (на разных моделях коммутаторах это различные цвета индикации – обычно зеленый).

- Провести согласно инструкции п. 4.1 конфигурацию ПК, убедиться в работоспособности услуги ЕСПД/ЦОС.

Важно! Предлагаемое техническое решение не имеет DHCP сервера для сегмента LAN, адреса выдаются из сети WIFI, требуется обязательно настраивать статическую адресацию на стационарные ПК и орг. технику. Требуется убедиться, что в сети не будет второго DHCP сервера СЗО, иначе не будет функционировать ЦОС.

Важно! СЗО со сложным построением сети, где переключение не будет успешно, потребуется рефакторинг и подключение к задаче подразделений развития.

Важно! Коммутаторы ЦОС управляются в данный момент только с com порта в СЗО, с внешнего сегмента подключиться затруднительно. (целевые решения в процессе развертывания).

Важно! В СЗО устанавливались только:

Важно! Фиксировать проблемы и решения по ним на уровне координатора в СЦ/РФ/КЦ.

|  | Обязательно!!! Выполнить действия, указанные в разделе 5. «Проверка работоспособности услуги ЕСПД» и 6. «Оформление документации». |
| --- | --- |

- Проверка работоспособности услуги ЕСПД

  - Проверка доступа к ЕСПД на АРМ, расположенных в учебных классах с компонентом «контент-фильтрации»

|  | Данный пункт выполняется на каждом АРМ с компонентом «контент-фильтрации», подключенном к ЕСПД |
| --- | --- |

Попросить представителя школы проверить с АРМ, подключенного к открытому сегменту сети ЕСПД:

- доступ к ресурсу https://edu.gov.ru/;

- доступ к белому списку;

- отсутствие доступа к черному списку;

- доступ к информационным системам образовательных организаций

| Показатель | Результат | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска») | Выполнено |  |
| Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru) | Выполнено |  |
| Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok) | Выполнено |  |

  - Проверка доступа к ЕСПД на АРМ административно-хозяйственного и педагогического состава без компонента «контент-фильтрации»

|  | Данный пункт выполняется на каждом АРМ без компонента «контент-фильтрации», подключенном к ЕСПД |
| --- | --- |

Попросить представителя школы проверить с АРМ, подключенного к открытому сегменту сети ЕСПД:

- доступ к ресурсу https://edu.gov.ru/;

- доступ к белому списку;

- доступ к черному списку;

- доступ к информационным системам образовательных организаций.

| Показатель | Результат | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Проверена доступность «открытых» ресурсов (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru) | Выполнено |  |
| Проверена доступность «закрытых» ресурсов (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok) | Выполнено |  |

- Оформление документации

По результату выполненных работ необходимо подписать с представителем СЗО:

- Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении в 2-х экземплярах.

- Приложения к Акту выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении в одном экземпляре;

- В случае необходимости строительства ЛВС в СЗО дополнительно заполняется акт обследования в 1-ом экземпляре.

Один экземпляр акта выполненных работы передается представителю СЗО. Второй экземпляр акта выполненных работ и экземпляр акта обследования по подключению АРМ передаются БТИ РФ (СЦ/СУ).

Приложение №1 к Акту выполненных работ передать в БТИ РФ (СЦ/СУ), по возможности копию приложения к акту оставить в СЗО.

Скан-копии АКТов и Приложения в электронной форме передать специалисту Мидл-Офис РФ для дальнейшего выкладывания в СКУП.

Со стороны Исполнителя работ акты подписывает выездной специалист ПАО «Ростелеком».

Важно! При выезде и выполнении работ по ТТ обязательно приложить скан/фото Акта выполненных работ (с Приложением) и Акта обследования в наряд ТТ ЕЦМ.

|  | Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении |
| --- | --- |
|  | Акт обследования по подключению АРМ СЗО к ЕСПД |
|  | Примеры заполнения Акта выполненных работ |

- Техническая поддержка для инсталляторов (по подключению АРМ СЗО к ЕСПД)

- По работе в рамках открытых ТТ – номер службы технической поддержки «Цифровой экономики» 8-800-301-97-57 (1,5 ЛТП).

- По вопросам работы и настройки СКЗИ и доступа к ресурсам - номер службы технической поддержки «Цифровой экономики» 8-800-301-99-27 (2ЛТП ЦКиЗ).

Эл. почта 2ЛТП ЦКиЗ региона:

skzi@nw.rt.ru - Северо-Запад

skzi@center.rt.ru - Центр

skzi@sibir.rt.ru - Сибирь

skzi@dv.rt.ru - Дальний Восток

skzi@south.rt.ru - Юг

skzi@volga.rt.ru - Волга

skzi@ural.rt.ru – Урал

- По всем остальным вопросам в т.ч.  настройки сетевого коммутационного оборудования СЗО - обращаться в КДГ региона.

- Контакты Службы технической поддержки Заказчика для СЗО

| Ответственный | Телефон | e-mail |
| --- | --- | --- |
| Оперативный дежурный СЦ Минцифры России (круглосуточно) | 8-800 3013414 | mcszo@digital.gov.ru |